|  | Maděra a Šípek, spol. s r.o., Kluk 116, 29001 Poděbrady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tel.: +420325600330 | Fax: +420325600330 | E-mail: oaza@oaza.cz |
| Společnost je registrována pod značkou C 8881 v OR u Městského soudu v Praze, IČ 45144664, DIČ CZ45144664 |  |  |  |

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Název stavby:	Písková Lhota, veřejné osvětlení

Obsah:	Podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny NN 0,4kV,                                               osvětlovací stožáry veřejného osvětlení

Číslo stavby:	VO - 012023

V Poděbradech, listopad 2023

Vypracoval: Patrik Hemerka

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| Název stavby: | Písková Lhota, veřejné osvětlení |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Písková Lhota |
| Předmět dokumentace: | Nová liniová stavba distribuce elektrické energie. |

A.1.2 Údaje o žadateli

| Název společnosti: | Obec Písková Lhota |
| --- | --- |
| Identifikační číslo: | 00239615 |
| Sídlo: | Písková Lhota, Spojovací 42, 290 01 Písková Lhota |

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

| Název společnosti: | Maděra a Šípek, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Identifikační číslo: | 45144664 |
| Sídlo: | Poděbrady, Kluk 116, PSČ 29001 |
| Zodpovědný projektant: | Aleš Hemerka, ČKAIT 0013067, technologická zařízení staveb |
| Vypracoval: | Patrik Hemerka |
| Kontakt: | 720 948 943, hemerkap@oaza.cz |

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

SO01 – kabelové vedení NN 0,4kV, stožáry, osvětlení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

zadávací návrh zpracovaný žadatelem

informace z místa stavby získané zpracovatelem dokumentace

geodetické zaměření

informace z katastru nemovitostí

vyjádření dotčených orgánu

vyjádření správců technické infrastruktury

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území

Stavba se nachází na území obce Písková Lhota.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Jedná se o technickou infrastrukturu, kterou lze do předmětné funkční plochy umístit s ohledem na regulativy dané plochy.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Stavba je v souladu vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do PD.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro stavbu není nutné provádět geologické, hydrogeologické ani stavebně historické průzkumy a rozbory.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba se nenachází v chráněném území podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavbou nebudou ovlivněny okolní stavby ani pozemky, nedojde ke změně odtokových poměrů.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nevznikají požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nevznikají požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stávající distribuční síť v elektroenergetice.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována do dvou let od vydání územního souhlasu. S realizací stavby nesouvisí žádná jiná vyvolaná stavba ani podmiňující investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Seznam je uveden v dokladové části.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba, výměna veřejného osvětlení.

b) účel užívání stavby

Stavba zajistí veřejné osvětlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavbou nevznikne požadavek na bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky byly zapracovány do PD.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

Stavba se nedotýká ochrany podle jiných právních předpisů, není v kolizi s kulturními památkami.

g) navrhované parametry stavby

Nové kabelové vedení NN bude uloženy v zemi, které připojí nové osvětlovací body.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Stavba neklade žádné požadavky na potřeby a spotřeby medií a hmot. Hospodaření s dešťovou vodou se neuvažuje. Provozem stavby nevznikají žádné odpady ani emise.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Realizace stavby se předpokládá do dvou let od vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí.

Stavba bude realizována a uvedena do provozu jako celek.

j) orientační náklady stavby

1 800 000 Kč bez DPH

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Podle ustanovení §158 Stavebního zákona č.183/2006, (dále jen SZ) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby, nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel podle §160 SZ zajistí odborné vedení provádění stavby, provádí stavby v souladu s rozhodnutími a s ověřenou PD, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále zajistí dodržování povinností k BOZP, PO, ŽP.

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Zajištění pracoviště je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden ve složce ostatní přílohy.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem stavby určen koordinátor v realizaci, zhotovitel stavby zajistí.

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků NV č. 362/2005 Sb.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.

Práce v ochranném pásmu energetického zařízení (OP EZ), budou prováděny po prokazatelném seznámení s podmínkami práce v OP EZ včetně dodavatelů i poddodavatelů.

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce.

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem.

Dodavatelé i jejich poddodavatelé se budou řídit požadavky popsanými v dokumentu SKČ_PP_0165_VP_G (B07) Podmínky BOZP.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemní komunikace je podle §25 zákona č.13/1997 Sb. a podle §77, §124 zákona č. 361/2000 Sb. zapotřebí mít zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO).

B.2.3 Základní technický popis stavby

Obnova veřejného osvětlení v ulici Spojovací, 1.Máje, Hořátevská a V Hájích.

V ulici Spojovací budou stávající lampy veřejného osvětlení demontovány. V ulici Spojovací a 1.Máje bude vybudováno 24ks nových osvětlovacích bodů, včetně nového zemního kabelového vedení NN. Přípojný RVO se nachází na rohu, ulice Příčná II. Pro lampy 1-16 bude vytažen jeden paprsek, pro lampy 17-24 druhy.

Ulice Hořátevská, stávající osvětlovací body, podél komunikace, budou vyměněny za nové, včetně stožárů, body č.14-19, z bodu č.18, bude proveden vývod, pro doplnění jedné nové lampy u č.p.169.

Ulice V Hájích, stávající koncová lampa č.20, bude vyměněna za novou a provede se vývod, pro 3 nové osvětlovací body, kolem hřiště.

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Kabelové vedení el. energie nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba ani její provoz není ovlivňován negativními účinky vnějšího prostředí, jako jsou bludné proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury

Stavba se nachází v ochranných pásmech ostatních sítí technické infrastruktury.

- vodovodu a kanalizace

- plynovou

- sdělovacího vedení

- kabelového vedení NN

- veřejného osvětlení

B.4 Dopravní řešení

Stavba nebude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Dopravní obsluha bude řešena po místních zpevněných komunikacích. Před realizací stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavbou nebude dotčena stávající vegetace. Stávající terénní hladina bude zachována. Veškeré dotčené povrchy budou po ukončení montážních a zemních prací uvedeny do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti. Travnaté plochy budou osety travou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

S odpady vzniklými zemními a montážními pracemi bude nakládáno v souladu s pracovním postupem SKČ_PP_0166r00 „Ochrana životního prostředí NE (nová energetika a distribuce). Stavební odpady budou tříděny, soustřeďovány do přepravních prostředků podle druhů a zabezpečeny proti úniku. Odpady budou přednostně nabízeny k využití, k rekultivaci a recyklaci. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Původcem odpadů vzniklých při realizaci stavby je vždy dodavatel stavby, který je dle ustanovení zákona zodpovědný i za jejich likvidaci.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Realizace stavby nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě nových distribučních rozvodů elektrické energie se nevyskytují žádné památné stromy, chráněné rostliny ani chránění živočichové, rovněž nebude dotčena veřejná zeleň s výjimkou travnatých ploch, které budou po ukončení výstavby obnoveny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází na území Natura 2000 ani v jeho blízkosti.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Je zaručena dodržováním platných ČSN. Elektrotechnická zařízení budou vybavena bezpečnostními tabulkami a bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 a ČSN 33 2000.

Při stavbě budou výkopy řádně označeny, ohrazeny a v případě snížené viditelnosti označeny neoslňujícím světlem červené barvy.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště nebude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště bude zabezpečeno proti vpádu osob do výkopu, jiná ochrana okolí není vzhledem k charakteru stavby uvažována.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory veřejných pozemků se uvažují v souvislosti s uložením dočasného výkopku kabelových rýh.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Charakter a umístění stavby nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou provedeny výkopové práce. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy v objemu cca 90 m3, vytěžená zemina bude uložena na skládce.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Stavební objekty

SO01 – zemní kabelové vedení nn 1 kV

Napěťová soustava: 3x 400/230 V, 50 Hz, střídavé

Použité vodiče a materiál:

- kabel NN 1-AYKY 4x16mm2 – volně uložený	1250 m

- kabel NN 1-AYKY 4x16mm2 – pevně uložený	210 m

- kabelová spojka SSU1C-L	16 ks

- Svítidlo LED (33,5W) 	19 ks

- Svítidlo LED (27W) 	5 ks

- Stožár výšky 6 m nad zemí	29 ks

- Svítidlo LED 79W	6 ks

- Stožár výšky 8 m nad zemí	6 ks

- Svítidlo LED 17,5W	5 ks

- Stožár výšky 6 m nad zemí	5 ks

Popis navrhovaného stavebního objektu:

Obnova veřejného osvětlení v ulici Spojovací, 1.Máje, Hořátevská a V Hájích.

V ulici Spojovací budou stávající lampy veřejného osvětlení demontovány. V ulici Spojovací a 1.Máje bude vybudováno 24ks nových osvětlovacích bodů, včetně nového zemního kabelového vedení NN. Přípojný bod RVO se nachází na rohu, ulice Příčná II. Pro lampy 1-16 bude vytažen jeden paprsek, pro lampy 17-24 druhý.

Ulice Hořátevská, stávající osvětlovací body, podél komunikace, budou vyměněny za nové, včetně stožárů, body č.14-19, z bodu č.18, bude proveden nový vývod, pro doplnění jedné nové lampy u č.p.169.

Ulice V Hájích, stávající koncová lampa č.20, bude vyměněna za novou a provede se vývod, pro 3 nové osvětlovací body, kolem hřiště.

Postup pokládky kabelů nn bude proveden dle platné PNE 34 1050.

Třída horniny bude použita 3. třída – horniny kopné.

Výkop bude proveden dle řezů, který znázorněn v situačním výkrese, který je součástí této PD.

Kabelové vedení bude v celé trase uloženo do chráničky korug. Ø50 mm. Vzhledem k tomuto opatření není nutné zhotovovat pro kabelové vedení pískové lože. Takto poležené kabelové vedení bude zakryto cca 10 cm vrstvou jemné zeminy (bez kamenů a jiných ostrých předmětů), nebo pískem a následně označeno výstražnou fólií. Výkop se nesmí zasypat kamenitou půdou, popelem nebo podobným materiálem!

D.1.4 Ochrana proti přetížení a zkratu

Jištění páteřního kabelového vedení je provedeno ve stávajícím rozváděči RVO. Jednotlivé osvětlovací body, včetně kabelového přívodu, jsou jištěny válcovými pojistkami, které jsou vkládány do stožárových svorkovnic.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Provedena dle ČSN 33 20004-41 ed.3 a PNE 33 0000-1 (šesté vydání).

Základní ochrana (Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem při normálním provozu)

- polohou (dle PNE 33 0000-1 čl. 3.2.2.1)

- zábranou (dle PNE 33 0000-1 čl. 3.2.2.2)

- přepážkami nebo kryty (dle PNE 33 0000-1 čl. 3.2.2.3)

- izolací živých částí (dle PNE 33 0000-1 čl. 3.2.2.4)

D.2 Výkresová část

D.2.1 Montážní výkres

VÝKRESY JSOU ULOŽENY NA KONCI PARE

D.3 Technická specifikace

D.3.1 Výpočet impedance

Vzhledem k typu stavby bylo objednavatelem rozhodnuto, že není potřeba výpočet sítě provádět.

Selektivita pojistek byla navržena s ohledem na zapojení.

D.3.2 Výpočet návrhu uzemnění

Uzemnění bude provedeno dle normy ČSN 33 2000 - 5 - 54, 33 2000 4 – 41 ed.3. Rozvaděč veřejného osvětlení RVO musí mít odpor uzemnění nejvýše 15 ohm, není však třeba klást zemnící drát o celkové délce větší než 20 m, nebo jiné rovnocenné zemniče. V souběhu s kabelovými rozvody bude v celé délce, na dně zemní rýhy, pod pískovým ložem, uložen drát FeZn Ø10 mm. Drát FeZn bude napojen na všechny osvětlovací stožáry.

dokladová část

- Legislativní povolení stavby

- Soupis a požadavky vlastníků technické infrastruktury

- Ve vyjádřeních.

- Kopie vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury

- Soupis a požadavky dotčených orgánů

- Ve vyjádřeních.

- Kopie vyjádření dotčených orgánů

- Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí

- Zde požadavky nejsou.

VÝPOČET OSVĚTLENÍ ČÁST 1

VÝPOČET OSVĚTLENÍ ČÁST 2

ROZPOČTOVÁ ČÁST